RV1126B并行处理与无线并发测试报告

ATK-DLRV1126B开发板

2026-07-14

测试范围：四核CPU满载、Wi-Fi主动扫描和BLE广播的同时运行能力

# 一、测试目的

验证开发板在四核CPU持续负载时，能否同时进行Wi-Fi主动扫描和蓝牙低功耗广播，并观察任务完成情况、无线错误和温度变化。该测试用于判断基本的并行共存能力，不是无线吞吐量测试。

# 二、官方资料说明

开发板规格书：《ATK-DLRV1126B开发板规格书V1.0》第6、11、12、15页说明，RV1126B采用四核Cortex-A53处理器，最高频率1.6 GHz，带有3 TOPS NPU；开发板使用RTL8733系列Wi-Fi/蓝牙模块，系统环境为Linux 6.1和Buildroot。

芯片Datasheet：《Rockchip RV1126B Datasheet V1.4-20250930》第7、9、11页给出四核CPU、DMAC和NPU信息。DMAC包含2个物理通道、39组外设请求和48个逻辑通道，可协助外设数据搬运。

底板原理图：《ATK-DLRV1126B V1.0》底板原理图第13页标出了RTL8733BUUA无线模块、USB连接以及WIFI ANT和BT ANT。两根天线分别用于Wi-Fi和蓝牙。

说明：官方资料表明，CPU多核、NPU、DMA和无线模块属于不同的处理资源，可以在Linux调度和驱动控制下同时工作。但这些任务仍会共享内存、USB带宽、射频环境和散热条件，因此并行运行不代表性能完全互不影响。

# 三、测试环境与方法

| 项目 | 实机检测结果 |
| --- | --- |
| 系统 | Linux 6.1.141，aarch64 |
| CPU | 4个逻辑CPU |
| 无线接口 | wlan0、wlan1；本次未关联路由器 |
| 无线设备 | Realtek USB设备0bda:b733 |
| 驱动 | 8733bu、rtk_btusb |
| 蓝牙 | hci0为UP RUNNING，HCI/LMP 5.2 |
| 测试前状态 | Wi-Fi扫描到14个BSS；初始温度36.14°C |

## 测试步骤

运行stress-ng --cpu 4 --timeout 15s，记录四核CPU单独压测结果。

开启BLE广播，再次运行相同的15秒四核CPU压测。

在并发压测期间重复进行Wi-Fi主动扫描，记录成功和失败次数。

测试结束后关闭BLE广播，检查stress进程、蓝牙状态、HCI错误、驱动复位和温度。

# 四、测试结果

| 指标 | CPU单独压测 | CPU、Wi-Fi和蓝牙并发 |
| --- | --- | --- |
| stress-ng退出状态 | 0 | 0 |
| bogo ops | 3491 | 3522 |
| bogo ops/s | 232.62 | 233.87 |
| Wi-Fi扫描 | 未加入 | 3次成功，0次失败；累计52条BSS记录 |
| 蓝牙动作 | 未加入 | BLE广播启停成功；HCI错误0 |
| 温度 | 36.45°C → 40.03°C | 36.72°C → 37.93°C |
| 驱动复位或断开 | 未观察到 | 未观察到 |

并发测试中的CPU结果为233.87 bogo ops/s，单独压测为232.62 bogo ops/s，差异约为+0.54%。该差异属于短时测试波动，不能解释为性能提升；同时也没有显示出有意义的CPU性能下降。

并发期间Wi-Fi完成3次扫描且没有失败，BLE广播正常启停，HCI错误为0，没有观察到无线驱动复位或断开。测试结束后没有遗留stress-ng进程，蓝牙控制器仍处于运行状态。

两组测试的起始温度不同，因此不能用这两组短时温度直接比较无线并发带来的发热差异。本轮测试观察到的最高温度为40.03°C。

# 五、结论与测试边界

本次实机测试说明，RV1126B开发板能够在四核CPU持续负载时，同时执行Wi-Fi主动扫描和BLE广播。三项任务均正常完成，未发现明显的CPU性能下降、无线错误或驱动异常。

Wi-Fi执行的是主动扫描，不是TCP或UDP持续数据传输。

蓝牙执行的是BLE广播，不是BLE GATT或经典蓝牙文件传输。

测试没有运行RKNN模型，因此没有覆盖CPU、NPU和双无线同时负载。

如需进一步测试，需要让开发板连接Wi-Fi路由器，用iperf3测量实际吞吐量，同时与另一台手机或电脑建立真实蓝牙数据连接。加入RKNN模型后，还应记录NPU推理速度、CPU占用、无线吞吐和温度。

# 六、资料来源

《ATK-DLRV1126B开发板规格书V1.0》，第6、11、12、15页。

《Rockchip RV1126B Datasheet V1.4-20250930》，第7、9、11页。

《ATK-DLRV1126B V1.0》底板原理图，第13页。

正点原子ATK-DLRV1126B在线文档：https://alientek.yuque.com/nfzuim/tsl6qb。